КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЧЕМПИОНАТОВ

период чемпионатного цикла 2021-2022 ГГ.

компетенции

«ОБРАБОТКА ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ»

для основной возрастной категории

16-22 года

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

- Формы участия в конкурсе.                                                                                                   2

- Общее время на выполнение задания.                                                                                  2

- Задание для конкурса.                                                                                                            2

- Модули задания и необходимое время.                                                                               2

- Критерии оценки                                                                                                                    10

- Приложения к заданию.                                                                                                         10

- ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ: Индивидуальный конкурс.

2.	ОБЩЕЕ ВРЕМЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ: 21 ч.

3.	ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА.

Содержанием конкурсного задания является производство рыбной продукции.

Участники соревнований получают инструкцию, необходимое сырье, материалы, тара и инструменты.

Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых последовательно. Каждый выполненный модуль оценивается отдельно.

Конкурс включает в себя производство охлажденной и мороженой продукции, соленой, маринованной продукции и пресервов, продукцию холодного и горячего копчения, полуфабрикаты и кулинарную продукцию, консервов, обработку северной рыбы.

Члены жюри могут уточнять окончательные нюансы критериев оценки. Оценка производится в отношении работы по модулю и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса.

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри.

Конкурсное задание должно выполняться по модульно. Оценка также происходит от модуля к модулю.

4.	МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ (Таблица 1).

Таблица 1.

| Наименование модуля | Соревновательный день (С1, С2, С3) | Рабочее время в течение соревновательного дня | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| Модуль A. Производство охлажденной и мороженой продукции | С1 | 09.00-13.00 | 4 часа |
| Модуль B. Производство соленой, маринованной продукции и пресервов | С1 | 15.00-18.00 | 3 часа |
| Модуль C. Производство консервов | С3 | 09.00-13.00 | 4 часа |
| Модуль D. Производство полуфабрикатов и кулинарной продукции | С2 | 14.00-18.00 | 4 часа |
| Модуль E. Производство продукции холодного и горячего копчения | С2 | 09.00-12.00 | 3 часа |
| Модуль F. Обработка северной рыбы | С3 | 14.00-17.00 | 3 часа |

Модуль A: Производство охлажденной и мороженой продукции.

- Участнику необходимо изготовить 5 кг филе рыбы без кожи, замороженное поштучно упакованное в пакеты, по 2-5 филейчиков, руководствуясь технологической инструкцией и нормами отходов и потерь.

| Сырье | Выход филе без кожи, в % к массе поступившей на разделку промытой рыбы |
| --- | --- |
| Рыба охлажденная | Согласно нормам отходов и потерь |

Пакеты для упаковки - 20 штук

При изготовлении филе без кожи замороженного, упакованного участнику следует:

- выбрать сырье для изготовления филе, оценить его пригодность для использования;

- произвести расчет количества сырья необходимого для производства филе рыбы без кожи замороженного;

- осуществить подготовку основного сырья, взвесить рыбу и разместить в перфорированных полимерных ящиках;

- разделать рыбу на филе вручную, осуществить зачистку, удалить черную пленку. При использовании оборудования: разделать рыбу на филе используя рыборазделочную машину; снять с филе шкуру, используя шкуросъемную машину; произвести доработку филе, удалить остатки костей, плавников, черной пленки. Проверить качество разделки и зачистки. Собрать отходы от разделки. Взвесить филе и отходы. Произвести маркировку отходов;

- осуществить операцию мойки и направить рыбу в скороморозильный аппарат, выбрать режим замораживания согласно технологической документации;

- провести замер температуры филе термометром со щупом после замораживания.

- расфасовать филе в пакеты в заданном количестве. Провести упаковку.

Удалить отходы с площадки, в специально предназначенное место.

Сообщить об окончании выполнения модуля.

Изготовленное мороженое филе должно соответствовать требованиям:

- внешний вид филе - рыба, разрезанная по длине на две продольные части, у которой удалены голова, позвоночная, крупные реберные кости, плавники, внутренности, в том числе икра или молоки, черная пленка (при наличии); сгустки крови зачищены; мелкие реберные кости оставлены.

-     Допускается: оставление плечевых костей, частичное удаление брюшка вместе с брюшными плавниками

- Возможные ошибки.

- Несоответствие реального выхода филе, нормативному, перерасход сырья.

Модуль B: Производство соленой, маринованной продукции и пресервов.

Участнику необходимо изготовить 3 кг соленого полуфабрикатов для пресервов, используя посольный раствор, руководствуясь технологической инструкцией и нормами отходов и потерь.

При изготовлении соленого полуфабриката сырьем является рыба мороженая. Участник получает для выполнения задания предварительно размороженное сырье.

При изготовлении соленого полуфабриката для пресервов участнику следует:

- выбрать сырье для изготовления соленого полуфабриката, оценить его пригодность для использования;

- осуществить подготовку основного сырья, переместить необходимое количество размороженной рыбы в перфорированных полимерных ящиках;

- разделать рыбу на филе вручную. Проверить качество разделки. Собрать отходы от разделки. Взвесить филе и отходы. Произвести маркировку отходов;

- произвести расчет количество соли, созревателя и других компонентов для приготовления раствора для посола филе рыбы;

- взвесить необходимое (рассчитанное) количество соли, созревателя и других компонентов. Приготовить посолочный раствор. Провести замер температуры раствора и определить плотность раствора ареометром. После измерения плотности по ее значению принять решение о возможности использовать данный раствор для посола или необходимо провести процессы повышения или снижения плотности до установленной;

- осуществить укладку рыбы в одноразовые емкости и добавление раствора в соотношении согласно технологической инструкции.

- разместить емкости с рыбой в холодильный шкаф для просаливания.

Удалить отходы с площадки, в специально предназначенное место.

Сообщить об окончании выполнения модуля.

Полуфабрикат для пресервов должен соответствовать требованиям:

- внешний вид продукта – филе рыбы уложено слоями, находится «под зеркалом» раствора.

- характеристика раствора – плотность раствора и количество раствора должны соответствовать заданными в технологической инструкции.

- Особенности выполнения задания.

- Необходимо следить за температурой раствора для посола.

- Возможные ошибки.

- Не соблюдение рецептуры приготовления посольного раствора.

Модуль C: Производство консервов

Участнику необходимо изготовить 20 банок консервов, банка № 6 (3/2/8), руководствуясь технологической инструкцией и нормами отходов и потерь.

При изготовлении рыбных консервов сырьем является рыба неразделанная мороженая. Участник получает для выполнения задания предварительно размороженное сырье.

При изготовлении рыбных консервов участнику следует:

- выбрать сырье для изготовления консервов, оценить его пригодность для использования;

- произвести расчет количества сырья, вспомогательных материалов и тары согласно нормам расхода и потерь при производстве консервов, расфасованных в банку №6 (3/2/8);

- осуществить подготовку основного и вспомогательного сырья.

- осуществить разделку сырья на тушку на рыборазделочной машине;

- осуществить настройку набивочной машины;

- осуществить набивку или укладку рыбы в банку вручную по норме закладки в банку №6 (3/2/8). Провести выборочный контроль массы рыбы в банке (отклонение массы рыбы в банке ± 2 г).

- разместить банки на конвейере для дозирования соли;

- осуществить укупоривание банок на закаточной машине.

- разместить закатанные банки в корзине автоклава.

- проверить герметичность закатанных банок.

- установить параметры стерилизации согласно технологической инструкции.

- осуществить процесс стерилизации консервов.

- осуществить контроль качества продукции.

Удалить отходы с площадки, в специально предназначенное место.

Сообщить об окончании выполнения модуля.

Изготовленные консервы должны соответствовать требованиям:

- внешний вид продукта – банка без потеков, помятостей и вмятин.

- состояние рыбы – поперечный срез ровный, куски рыбы одинакового размера, бульон прозрачный.

- вкус и запах – свойственный рыбным консервам натуральным из заданного сырья, без посторонних оттенков;

- консистенция – сочная, плотная;

Особенности выполнения задания.

- Необходимо следить за размером кусочков рыбы при укладке в банку.

- Необходимо следить за качеством закатки.

- Необходимо следить за процессом стерилизации.

Возможные ошибки.

- Не правильно выбран режим стерилизации.

- Не правильно проведен контроль массы рыбы в банке.

Модуль D: Производство полуфабрикатов и кулинарной продукции.

Участнику необходимо изготовить 2 кг биточков рыбных из филе рыбы мороженого, руководствуясь технологической инструкцией и нормами отходов и потерь.

Рецептура рыбных биточков:

| Сырье | Норма расхода продуктов на порцию котлеты массой нетто 100 г |
| --- | --- |
| Фарш | 60 |
| Морковь | 8 |
| Лук репчатый | 10 |
| Вода (лед чешуйчатый) | 15 |
| Меланж | 8 |
| Соль | 0,5 |
| Выход полуфабриката | 100 |
| Сухари панировочные | 10 |

При изготовлении рыбных биточков участнику следует:

- выбрать сырье для изготовления биточков, оценить его пригодность для использования;

- произвести расчет количества вспомогательного сырья согласно рецептуре для приготовления биточков;

- осуществить подготовку основного и вспомогательного сырья.

- взвесить необходимое (рассчитанное) количество вспомогательного сырья;

- осуществить измельчение филе на волчке для  получения фарша рыбного.

- осуществить смешивание основного и вспомогательного сырья в фаршемешалке, провести замер температуры фарша. Температура фарша после перемешивания всех компонентов не должна превышать 14 град С.

- осуществить загрузку фарша в формовочный аппарат. Установить на аппарате массу биточка – 60 грамм.

- произвести панирование биточков вручную. Количество панировки нормируется, поэтому провести взвешивание для контроля массы панировки.

- разместить биточки (полуфабрикат) в гастроемкости или лотки;

- осуществить замораживание биточков в скороморозильном аппарате;

- провести замер температуры биточков термометром со щупом после замораживания.

- расфасовать биточки в пакеты в заданном количестве. Провести упаковку.

- осуществить контроль качества биточков.

Удалить отходы с площадки, в специально предназначенное место.

Сообщить об окончании выполнения модуля.

Изготовленные биточки должны соответствовать требованиям:

- внешний вид продукта – форма округло-приплюснутая, поверхность равномерно покрыта панировкой без разрывов, целая.

- цвет – в зависимости от природного цвета исходного рыбного сырья;

Особенности выполнения задания.

- Необходимо следить за температурой фарша при перемешивании.

- Необходимо следить за качеством панировки.

- Необходимо следить за процессом замораживания.

- Возможные ошибки.

- Выбор неправильного режима на формовочном аппарате.

- Не правильно проведен процесс панирования.

- Не правильно выбран режим замораживания.

Модуль E: Производство продукции холодного и горячего копчения.

Участнику необходимо изготовить рыбу мелкую горячего копчения из 4 кг размороженного сырья, руководствуясь технологической инструкцией и нормами отходов и потерь.

| Поступающее сырье | Отходы и потери в % к массе сырья, поступившего на данную операцию (копчение и уборка). |
| --- | --- |
| Рыба мелкая размороженная | Согласно нормам отходов и потерь |

При изготовлении рыбы мелкой горячего копчения участнику следует:

- выбрать сырье для изготовления рыбы горячего копчения, оценить его пригодность для использования;

- осуществить подготовку основного сырья, переместить 4 кг, предварительно взвешенного сырья с транспортера на стол для нанизывания;

- осуществить нанизку рыбы на время, сообщить о начале и окончании нанизывания;

- разместить шомпола с нанизанной рыбой в раме;

- рассчитать количество щепы для копчения (опилок) необходимое для получения дымовоздушной смеси для горячего копчения 4 кг рыбы;

- выбрать программу копчения в соответствии с заданным сырьем и характеристикой готового продукта;

-  удалить отходы с места накалывания, в специально предназначенное место, провести маркировку отходов;

- снять копченую рыбу с шомполов. При снятии с шомполов, провести сортировку готовую продукцию по качеству. Копченую рыбу сложить в полимерные ящики.

Сообщить об окончании выполнения модуля.

Рыба горячего копчения должна соответствовать требованиям:

- внешний вид продукта – поверхность чистая, невлажная, допускаются: незначительные белково-жировые натеки на поверхности; рыба без нарушений кожи, допускается не более чем у 15% рыб (по счету): повреждения жаберных крышек; отломанные головы; срывы кожи; слегка лопнувшее брюшко;

- цвет - от светло-золотистого до коричневого, равномерный;

- вкус и аромат – свойственный копченой рыбы, без посторонних оттенков.

Особенности выполнения задания.

-	Операции нанизки рыбы на носители и снятия готовой продукции с готовой продукции необходимо выполнять тщательно и аккуратно.

Возможные ошибки.

-	отрыв голов рыбы при нанизке; неправильный выбор программы копчения, неправильный расчет количества щепы; срывы кожи, отрыв головы при снятии с носителя после копчения.

Модуль F: Обработка северной рыбы.

Участнику необходимо разделать рыбы (относиться к категории северной рыбе) на юколу массой 500 г

Сырьем является рыба массой от 1 до 2 кг.

При разделки северной рыбы на юколу участнику следует:

-	выбрать сырье для изготовления юколы, оценить его пригодность для использования;

-	осуществить подготовку основного сырья;

-	удалить голову;

-	рыбу разрезать по спине, ведя разрез от приголовка вдоль позвоночника до хвостового плавника, перерезая при этом основания реберных костей для вскрытия брюшной полости;

-	через сделанный разрез удалить хребет с реберными костями, внутренности, в том числе икру и молоки, зачистить брюшную полость от сгустков крови (почки);

-	полученные отходы от разделки собрать в специальный контейнер, провести маркировку;

-	сделать разрез по брюшку при этом не перерезая хвостовую часть;

-	на каждой стороне пласта по всему периметру сделать поперечные нарезки;

-	промыть полученную заготовку для приготовления юколы.

Удалить промаркированные отходы с площадки, в специально предназначенное место.

Сообщить об окончании выполнения модуля.

Рыба, разделанная на юколу, должна соответствовать требованиям:

- внешний вид - рыба, разрезанная по длине на две продольные части, у которой удалены голова, позвоночная, крупные реберные кости, плавники, внутренности, в том числе икра или молоки,  черная пленка (при наличии); сгустки крови зачищены; поперечные разрезы сделаны через равные промежутки.

-     Допускается: частичное удаление брюшка вместе с брюшными плавниками

-	Возможные ошибки.

Неправильная нарезка филе, несоответствие нормативному расходу сырья, перерасход сырья.

Особенности выполнения задания.

-	Операцию поперечной нарезки филе проводить аккуратно, не допуская надрезов кожи.

Возможные ошибки.

-	надрезы на коже; неравномерная поперечная нарезка; неправильная разделка на филе.

5.	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ.

| Критерий |  | Баллы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Судейская оценка | Объективная оценка | Общая оценка |
| A | Производство охлажденной и мороженой продукции | 0 | 12 | 12 |
| B | Производство соленой, маринованной продукции и пресервов | 0 | 18 | 18 |
| C | Производство консервов | 0 | 21 | 21 |
| D | Производство полуфабрикатов и кулинарной продукции | 0 | 22 | 22 |
| E | Производство продукции холодного и горячего копчения | 0 | 18 | 18 |
| F | Обработка северной рыбы | 0 | 9 | 9 |
| Итого |  | 0 | 100 | 100 |