ТИПОВОЕ КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЧЕМПИОНАТОВ

ЧЕМПИОНАТНОГО ЦИКЛА 2021–2022 ГГ.

(ВНУТРЕННИЕ ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 2021–2022 ГГ.)

КОМПЕТЕНЦИИ

«БЕЗОПАСНОСТЬ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СУДНЕ»

ДЛЯ ОСНОВНОЙ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ

16-22 ГОДА

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

- Формы участия в конкурсе

- Задание для конкурса

- Модули задания и необходимое время

- Критерии оценки

1. Форма участия в конкурсе: Командный конкурс., три человека, отражает специфику работы палубной команды.

2. Общее время на выполнение задания: 15 ч.

3. Задание для конкурса

Содержанием конкурсного задания являются практические навыки по выживанию в море в случае чрезвычайной ситуации рядовым составом экипажа морского и речного судна. Для формирования профессиональных умений в соответствии с требованиями Международной конвенции о подготовке и дипломированию моряков и несении вахты 1978г. с поправками специалисты должны обладать навыками выживания в случае оставления судна, борьбы с огнем и тушении пожара, оказания неотложной медицинской помощи при несчастном случае или заболевании на судне.

Конкурсное задание представляет собой серию из 5 модулей.

Модуль А: «Выживание в море в случае оставления судна».

Модуль B: «Борьба с огнем и тушение пожара».

Модуль C: «Борьба за непотопляемость».

Модуль D: «Принятие немедленных мер при несчастном случае или иной ситуации, требующей медицинской помощи».

Модуль E: «Швартовные операции».

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса выполнения работ. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса.

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри.

Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Оценка также происходит от модуля к модулю.

4. Модули задания и необходимое время

Очередность выполнения модулей участниками определяется жеребьевкой в день С -1. Модули и время на его выполнение сведены в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование модуля |  | Соревновательный день (С1, С2, С3) | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Модуль А: «Выживание в море в случае оставления судна»: | С1 | 3 часа |
| B | Модуль B: «Борьба с огнем и тушение пожара» | С2 | 3 часа |
| C | Модуль C: «Борьба за непотопляемость» | С3 | 6 часов |
| D | Модуль D: «Принятие немедленных мер при несчастном случае или иной ситуации, требующей медицинской помощи» | С1 | 2 часа |
| E | Модуль E: «Швартовные операции». | С1 | 1 час |

Время на выполнение всего конкурсного задания (5 модулей) рассчитано на 15 часов на одного участника.

Модуль В – практическое задание «Борьба с огнем и тушение пожара».

Конкурсанты в составе группы (в группе – 3 чел.) прибывают на обозначенное место сбора, экипируются в снаряжение пожарного, производят боевую проверку дыхательных аппаратов с докладом, выдвигаются в район условного аварийного помещения (отсек «Борьба с огнем и тушение пожара»), открывают дверь в аварийное помещение безопасным способом и входят в помещение. Производят обследование помещения на предмет возгорания, определяют класс пожара и начинают тушить (огнетушители ручные и передвижные, пеногенератор, пожарные стволы, рукава). Последовательность пожаров: № 1 – тушение класса В; № 2 – класс Е; № 3 – класс А; № 4, 5 – класс Е. После тушения производят спасательную операцию в дыхательном аппарате в задымленном помещении (дымовой лабиринт) – поиск, обнаружение и транспортировка пострадавшего.

Работая в составе группы каждый, конкурсант должен продемонстрировать знания и навыки по использованию: снаряжения пожарного, огнетушителей, воздушно-дыхательных аппаратов, пожарных стволов, рукавов.

Контрольное задание по модулю В

Рабочие места:

- Одевание боевой одежды пожарного.

Задание В1.

- Надеть снаряжение пожарного.

- Боевая проверка воздушно–дыхательного аппарата.

- Выдвижение в район аварийного помещения.

- Борьба с огнем и тушение пожара.

Задание В2.

- Вооружение пожарного рукава для охлаждения двери.

- Охлаждение двери – перевод гидранта в закрытое положение.

- Включение в дыхательный аппарат.

- Безопасное открытие двери.

- Безопасный вход в аварийное помещение.

- Осмотр помещения на предмет возгорания.

- Тушение возгораний.

- Дымовой лабиринт (поиск пострадавшего).

Задание В3.

- Осмотр аварийного помещения на наличие пострадавшего.

- Эвакуация (движение группы с пострадавшим).

- Понтон (отогнать «условно горящее» нефтепродукты от судна).

Задание В4.

- Запуск мотопомпы.

- Отогнать горящие нефтепродукты компактной струёй от судна.

- Остановка мотопомпы.

Модуль С – практическое задание «Борьба за непотопляемость»

Конкурсанты в составе группы (в группе – 3 чел.) прибывают на обозначенное место сбора, экипируются в защитный костюм, выдвигаются в район условного аварийного помещения (отсек «Борьба за непотопляемость») и входят в помещение. Производят обследование помещения на предмет течи.

Работая в составе группы каждый, конкурсант должен продемонстрировать знания и навыки борьбы за непотопляемость судна в различных ситуациях.

Контрольное задание по модулю Е

Рабочие места:

- Выполнение швартовных операций.

Задание.

- Одевание средств защиты (костюм, перчатки, ботинки, спас. жилет).

- Раскладка швартовного каната на палубе.

- Подготовка выброски для использования (индивидуально).

- Подача выброски (индивидуально).

- Подача швартовного каната на береговую тумбу при помощи выброски.

- Крепление швартовного каната на судовом кнехте (с использованием стопора).

5. Критерии оценки.

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (судейские и объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100.

Таблица 2.

| Критерий |  | Баллы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Судейские аспекты | Объективная оценка | Общая оценка |
| A | Организация и безопасность работ |  | 8 | 8 |
| B | Коммуникативные навыки |  | 6 | 6 |
| C | Проведение операций по выживанию в море в случае оставления судна |  | 15 | 15 |
| D | Проведение операций по борьбе с огнем и тушением пожара |  | 17 | 17 |
| E | Проведение операций по борьбе за непотопляемость |  | 24 | 24 |
| F | Принятие немедленных мер при несчастном случае или иной ситуации, требующей медицинской помощи |  | 25 | 25 |
| G | Проведение швартовных операций |  | 5 | 5 |
| Итого |  |  | 100 | 100 |